FMECA–IPS 산출 공식 정리

SCANIA Component X 실측 데이터 기준  ·  원본: scripts/01_pipeline.py · scripts/02_lifecycle.py · app/index.html §09

이 문서는 앞서 전달한 플로우차트·코드 캡쳐에 사용된 모든 계산식을 표기법으로 정리한 것이다. 각 공식은 실제 코드에서 그대로 가져왔으며, 코드 변수명을 수식 표기로 옮길 때 의미가 바뀌지 않도록 원문 표현을 최대한 보존했다. 각 공식 아래에는 호박색 박스로 "왜 이렇게 계산하는가"를 수식 없이 평이한 말로 설명해 두었다.

1.  원시데이터 → 열화추세 → 이상지수

8개 누적카운터 각각에 대해, 판독 간 증가 "속도"를 계산하고 차량 자기 자신의 과거 이력으로 정규화한다.

rate(t) = [ value(t) − value(t−1) ] / [ t − (t−1) ] — 8개 채널 각각 z(t) = [ rate(t) − μ ] / σ — μ,σ = 그 차량 과거 이력(마지막 판독 제외)의 평균·표준편차 anomaly(t) = mean( ¦z₁(t)¦, ¦z₂(t)¦, …, ¦z₈(t)¦ ) — 8채널 종합 이상지수 t* = min{ t : anomaly(t) > 2.5 } — 최초 경보시점(임계값 2.5σ) lead_time = 수리시점 − t* — 0 ≤ lead_time ≤ 60 이면 "탐지됨"

왜 이렇게 계산하는가 누적 카운터는 시간이 지날수록 계속 커지기만 해서, 절대값만 봐서는 "지금 상태가 이상한지" 알 수 없다. 그래서 판독 사이의 증가폭(rate)을 보고, 그 증가폭이 그 차량 평소 패턴(μ, σ)에서 얼마나 벗어났는지(z)를 표준화해서 비교한다. 8개 채널의 ¦z¦를 평균 내면 "지금 이 순간이 평소와 얼마나 다른가"를 숫자 하나(anomaly_score)로 압축할 수 있다. 이 값이 2.5σ를 처음 넘는 시점(t*)이 "경고가 울린 시점"이고, 실제 수리까지 남은 시간이 lead_time — 즉 "몇 시간 전에 미리 알 수 있었는가"다.

2.  FMECA 입력값 — O · S · D

2.1  O (발생도, Occurrence)

λ = k / Σt — k = 수리건수, Σt = 노출시간(Σ time-step) rate = λ × 1000 — 1000 time-step당 발생건수 O등급 = bin( log₁₀(rate) ) — 관측범위를 log 축 10구간 균등분할해 1~10 배정 CI_lo = χ²(0.025, 2k) / 2 / Σt × 1000 — Poisson exact 95% 신뢰구간 하한 CI_hi = χ²(0.975, 2(k+1)) / 2 / Σt × 1000 — Poisson exact 95% 신뢰구간 상한

왜 이렇게 계산하는가 단순히 "고장이 몇 번 났는가"만 보면 오래 운행한 차량이 불리해 보인다. 공정하게 비교하려면 "단위 운행시간당 고장 빈도(λ)"를 봐야 한다. 이 값을 log 스케일로 등급화하는 이유는, 고장률이 10배 차이 나는 경우와 1.1배 차이 나는 경우를 같은 눈금 위에서 비교하기 위해서다 (선형 눈금이면 극단값 하나에 등급이 쏠려버린다). 신뢰구간(CI)은 표본이 적은 사양군의 등급을 과신하지 않기 위한 안전장치다.

2.2  S (심각도, Severity) — 근사 대리지표임을 먼저 밝힘

왜 이렇게 계산하는가 ⚠ 정직성 고지: 전통적 FMECA의 S는 "이 고장이 실제로 발생했을 때 안전·임무·비용에 미치는 결과"를 뜻한다. 그러나 SCANIA Component X 데이터셋에는 부상·정지시간·수리비용 같은 "결과" 기록이 전혀 없다 — 있는 것은 수리 시점뿐이다. 그래서 진짜 결과심각도는 산출 불가이며, 아래 S는 "고장 직전 신호가 얼마나 비정상적이었는가"를 재는 대리지표(proxy)다. 이 간극을 숨기지 않고 HAZOP guide word(이탈 방향)와 오차율(이탈 크기)로 "무엇을 측정한 대리값인지"를 명시한다.

guide word = MORE if mean(z_signed) > 0 else LESS — 그룹 평균 부호부 z, 이탈 방향(HAZOP) 오차율(%) = mean( ¦rate − 기준선평균¦ / 기준선평균 × 100 ) — 채널별 이탈 크기, 8채널 평균 S_raw = mean( anomaly_score ) — 수리 직전 마지막 3개 판독 평균 ¦이상지수¦ S_norm = (S_raw − min) / (max − min) — 사양군(형상) 간 min–max 정규화 S등급 = round( 1 + 9 × S_norm ) — 1~10

왜 이렇게 계산하는가 HAZOP은 원래 공정 변수(유량·온도·압력 등)에 No/More/Less/Reverse 같은 guide word를 붙여 이탈을 식별하고, 그 이탈이 실제로 어떤 결과를 낳는지 전문가가 판단해 심각도를 매기는 기법이다. 이 데이터는 변수의 물리적 의미가 익명화돼 있고 결과 기록도 없어 guide word를 결과심각도에 그대로 연결할 수는 없지만, "이탈의 방향(MORE/LESS)"과 "이탈의 크기(오차율 %)"만은 데이터에서 직접, 조작 없이 계산할 수 있다. 카운터가 누적값이라 구조적으로 REVERSE·NO 같은 다른 guide word는 이 데이터에서 성립하지 않는다 — 그래서 MORE/LESS 두 가지만 쓴다. S등급 자체는 기존과 같이 "고장 직전 이상 정도"의 그룹 간 상대적 위치(min–max)로 계산하며, 마지막 3개 판독만 쓰는 이유·min–max 정규화 이유는 기존과 동일하다: 고장 훨씬 전의 평온한 데이터가 아니라 고장 직전 상태를 봐야 하고, 사양군마다 이상지수의 절대 크기가 달라 그룹 안에서의 상대적 위치로 비교해야 공정하기 때문이다.

2.3  D (검출도, Detection)

탐지율 = n_detected / n_repairs — 0~60 time-step 이내 탐지된 비율 탐지력 = 0.6 × 탐지율 + 0.4 × min( mean_lead_time / 60, 1 ) D등급 = clip( round( 10 − 9 × 탐지력 ), 1, 10 ) — 탐지력이 높을수록 등급이 낮아짐(=좋아짐) p_null = 1 − exp( −λ_warn × 168 ) — 무고장 차량의 우연 경보 확률(귀무가설) p = P( X ≥ n_detected ) where X ~ Binomial(n_repairs, p_null) — 단측 이항검정, p<0.05면 유의

왜 이렇게 계산하는가 탐지율이 90%라고 해도, 애초에 경고가 자주 울리는 차량이라면 우연히 맞았을 수도 있다. 그래서 "고장 없는 차량도 같은 기간에 우연히 경고가 뜰 확률(p_null)"을 계산해, 실제 탐지율이 그보다 통계적으로 유의하게 높은지(이항검정)를 확인한다. 이 검증이 없으면 "탐지율이 높다"는 결과가 착시일 수 있다.

3.  위험지수

RPN = O × S × D — 전통적 곱셈식 위험 우선순위 지수 RI = 0.4·O + 0.4·S + 0.2·D — 가중합산 대안 지수 (곱셈식의 극단값 민감성을 완충)

왜 이렇게 계산하는가 RPN(곱셈)은 한 지표가 10점이면 나머지가 아무리 낮아도 전체 값을 확 끌어올린다 — 극단값에 민감하다. RI(가중합산)는 그 영향을 완만하게 반영한다. 두 지표의 순위가 서로 갈리는지 비교해보면, "한 지표의 극단값 때문에 우선순위가 왜곡되지는 않았는가"를 점검할 수 있다.

4.  IPS 연계 결정식

4.1  RCM (정비전략)

IF significant AND 탐지율 ≥ 50% → 상태기반정비 (CBM) ELIF S ≥ 5 → 시간기준 예방정비 (Hard-Time) ELSE → 사후정비 (Run-to-Failure)

왜 이렇게 계산하는가 정비 전략을 고를 때 가장 먼저 물어야 할 질문은 "고장 전에 미리 알 수 있는가"다. 알 수 있다면(유의한 조기신호 + 충분한 탐지율) 평소엔 지켜보다가 필요할 때만 정비하는 게 가장 효율적이다(CBM). 미리 알 수 없다면 "고장났을 때 피해가 큰가(S≥5)"를 본다 — 피해가 크면 정해진 주기로 강제 교체(Hard-Time)하고, 피해가 작으면 고장날 때까지 쓰다가 고치는 편(RTF)이 총비용이 가장 싸다.

4.2  LORA (수리수준분석)

IF O ≥ 8 → 창정비 우선순위 상향 + 예비품 전진배치 ELSE → 표준 2-Level (야전 LRU교환 + 창정비 모듈수리)

왜 이렇게 계산하는가 자주 고장 나는 부품(O 높음)을 매번 후방 창정비까지 보내면 병목이 생긴다. 그래서 발생빈도가 높은 부품은 정비 대응력을 앞단(창정비 대기열 우선순위, 예비품 전진배치)에 두고, 드물게 고장 나는 부품은 표준 절차로도 충분하다고 본다.

4.3  보급소요 산정

annual_demand = (rate/1000) × fleet_size × (daily_op × 365) — 가정 함대 규모·가동일에 실측 rate 적용 lead_time_demand = annual_demand × (lead_days / 365) safety_stock = z₀.₉₅ × √(lead_time_demand) — z₀.₉₅ = 1.645 (서비스수준 95%, Poisson 근사) reorder_point = lead_time_demand + safety_stock

왜 이렇게 계산하는가 재주문점은 "리드타임 동안 소비될 양(리드타임수요)"에 "수요가 예상보다 튈 때를 대비한 여유분(안전재고)"을 더한 것이다. 안전재고를 리드타임수요의 제곱근에 비례하게 잡는 것(Poisson 근사)은, 수요의 변동폭이 평균 수요량 자체에 비례해서 커지는 통계적 성질을 반영한 것이다 — 소요량이 클수록 안전재고도 커지되, 비례가 아니라 제곱근으로 완만하게 커진다.

4.4  IETM 연계

IF significant AND mean_lead_time 존재 → SLA = mean_lead_time × 0.5 (사전점검 절차) ELSE → 정기점검 강화 (사전 SLA 없음)

왜 이렇게 계산하는가 "사전점검하라"는 절차를 정의하려면 실제로 사전에 알 수 있어야 의미가 있다. 조기신호가 통계적으로 유의하지 않다면 사전점검 절차를 만들어봤자 근거 없는 지시가 된다 — 그런 경우는 대신 정기점검을 강화하는 쪽으로 대체한다.

4.5  ECP (설계개선) 트리거

IF rank(RPN) = 1 OR O = 10 OR NOT significant → ECP 후보(설계개선 필요)

왜 이렇게 계산하는가 RPN이 높은 것만 설계개선 후보로 삼으면, "자주 고장나진 않지만 전혀 예측 불가능한" 위험한 고장모드를 놓친다. 그래서 발생도가 극단적으로 높거나(O=10), 위험지수 순위가 1위이거나, 조기신호 자체가 통계적으로 없는(비유의) 경우까지 모두 후보에 포함시켜 "눈에 잘 안 띄는 위험"을 놓치지 않게 한다.

5.  피드백 시뮬레이션 (ECP 적용 가정)

설계개선을 적용했다고 가정할 때, 아래 새 등급이 §3·§4의 모든 식에 그대로 재대입되어 RPN′·RI′·RCM′·LORA′·보급소요′·IETM′이 재계산된다.

O′ = max( 1, O − 2 ) — 근본설계 개선 가정 (발생률 ≈ 40%↓과 짝) rate′ = rate × 0.60 — 보급소요 재계산에 사용되는 발생률 감소 가정 D′ = max( 1, D − 3 ) — 진단 알고리즘/센서 고도화 가정 (탐지율 60%까지 개선) RPN′ = O′ × S × D′ RI′ = 0.4·O′ + 0.4·S + 0.2·D′

왜 이렇게 계산하는가 설계개선이 실제로 효과가 있다면 그 효과는 "더 이상 그렇게 자주 고장 나지 않는다(O 개선)" 또는 "더 일찍 알 수 있다(D 개선)" 둘 중 하나로 나타나야 한다. 이 가정을 실제 등급에 대입해보면, 그 개선이 정비전략·보급소요까지 구체적으로 어떻게 파급되는지 확인할 수 있다 — 이것이 "피드백 루프"가 실제로 뜻하는 것이다.

등급 변화폭(−2, −3, ×0.60) 자체는 이 시뮬레이션을 위한 가정치이며, 재계산 산식 자체는 §3·§4와 동일한 실제 코드(computeIntervention)다.

6.  약어 설명 (Glossary)

| 약어 | 설명 |
| --- | --- |
| O | 발생도(Occurrence) — 수리건수 ÷ 노출시간 기반 등급 |
| S | 심각도(Severity, 근사) — 결과심각도 기록이 없어 고장직전 이상지수 크기를 대리지표로 등급화 |
| Guide word | HAZOP 용어 — 이탈 방향(MORE=증가/LESS=감소). 이 데이터엔 REVERSE·NO 등은 성립 안 함 |
| 오차율 | 채널별 ¦증분율−기준선평균¦/기준선평균×100의 평균 — S의 이탈 크기(%) 정량치 |
| D | 검출도(Detection) — 조기경보 탐지력 기반 등급 |
| RPN | Risk Priority Number — O×S×D 곱셈 위험지수 |
| RI | Risk Index — 0.4O+0.4S+0.2D 가중합산 위험지수 |
| RCM | Reliability Centered Maintenance — 신뢰도중심정비 |
| LORA | Level Of Repair Analysis — 수리수준분석(야전/창정비) |
| IETM | Interactive Electronic Technical Manual — 전자식 기술교범 |
| ECP | Engineering Change Proposal — 설계변경요청(설계개선) |
| CBM | Condition Based Maintenance — 상태기반정비 |
| RTF | Run To Failure — 사후정비(고장까지 운용 후 조치) |
| Hard-Time | 시간기준 예방정비 — 정기 강제교체 |
| TTE | Time To Event — 사건(수리)까지 경과시간(train_tte.csv) |
| SLA | Service Level Agreement — 점검 착수 기한 약속 |
| CI | Confidence Interval — 95% 신뢰구간(Poisson exact) |
| χ² | 카이제곱 분포 — Poisson 정확신뢰구간 계산에 사용 |
| z | Z-score — 자기 이력 평균 대비 표준화 편차 |
| Spec_3 | 차량 사양 그룹 변수 — SCANIA 데이터셋의 익명화된 범주형 필드 |

7.  출처

O·S·D 산출:  scripts/01_pipeline.py

IPS 연계(RCM~ECP):  scripts/02_lifecycle.py

피드백 시뮬레이터(브라우저):  app/index.html §09 (computeIntervention)

데이터: SCANIA Component X dataset, Kharazian et al. 2025, Scientific Data — CC BY 4.0

웹 워크벤치: claude.ai/code/artifact/7c5a27c2-d582-48db-a00b-f4c421afe933